Használati utasítás

1. Fontos információk

Kérjük, hogy az alábbi utasításokat figyelmesen olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be, mivel azok a kapu üzemeltetésével és szervizelésével kapcsolatos hasznos információkat tartalmaznak!

Az útmutatót kérjük őrizzék meg!

2. Rendeltetés

A kapu magán, köz, és rekreációs területek, lakótelepi házak, műemlék és vallási objektumok, kormány és középületek, követségek, valamint hasonló jelleggel bíró ingatlanok zárására szolgál.

# Biztonságos használat

A mozgó kapuszárny mozgáskörzetében semmilyen akadály nem lehet. Meg kell győződni arról, hogy a kapuszárny mozgása során, annak útjában idegen tárgyak, személyek - különös tekintettel a gyermekekre – ne tartózkodjanak!

A kapu távirányítóval történő nyitása – zárása csak akkor megengedett, ha a működtető személynek a kapu mozgáskörzetére megfelelő rálátása van.

3. Kezelés, működtetés

Az ajtó első nyitásakor annak működését a 6. Pontban lévő Konzerválás, szerviz fejezet szerint ellenőrizni kell!

A garázsajtó akkor működik helyesen, ha az ajtószárny folyamatosan, ellenállás nélkül mozog, annak kezelése problémamentesen végezhető. A mozgó ajtószárny ajtókerettel történő könnyed súrlódása megengedett, természetes folyamat.

# A garázsajtó elemeit átalakítani vagy eltávolítani nem szabad!

A fentiek be nem tartása a biztonsági elemek károsodását okozhatja, melynek következtében a biztonságos üzemeltetés lehetetlenné válik

A garázsajtó gyártójának beleegyezése nélkül plusz szigetelő- vagy tömítőanyagot az ajtószárnyra szerelni nem szabad!

A működtető rugók az ajtószárny tömegéhez lettek tervezve. További elemek felszerelése ezek túlterhelését okozhatják, melynek következtében az ajtó működésében zavar keletkezhet.

# Figyelem! Balesetveszély!

A távirányító tanítása

Maximálisan 20 távirányítót lehet dinamikus kóddal beprogramozni. Minden távvezérlőt külön-külön kell beprogramozni. A panelen az UCZ nyomógombot meg kell nyomni egészen addig, amíg a panelen található dióda felvillan és elalszik. Innen számítva 10 másodperc áll rendelkezésre, hogy a távvezérlő megfelelő gombját megnyomjuk, aminek hatására a dióda háromszor felvillan. Ekkor a távvezérlő tanítása be van fejezve. Ezután 10 másodperc áll rendelkezésre, hogy egy újabb távirányítót is megtanítsunk a kódra. Ha nincs több távirányító, akkor meg kell várni, amíg a panelen a dióda ismételten felvillan és elalszik, ekkor a programozási folyamat be van fejezve. Amennyiben a távvezérlő programozása sikertelen, akkor újra kell kezdeni a folyamatot. Javasolt, hogy a távvezérlő tanítása előtt a vevőegység memóriájából töröljünk ki mindent. A vevő emlékezetének törlése a következő képen történik. A panelen található UCZ gombot be kell nyomni, és nyomva kell tartani addig, amíg a dióda felvillan, elalszik, és el kezd villogni. Ezután a vevőegység memóriája teljesen törölve van. Ezután az előbb leírtak szerint lehet a távirányítókat újra programozni.

# A kapu nyitása távvezérlővel

A kapu távirányítóval történő nyitása – zárása csak akkor megengedett, ha a működtető személynek a kapu mozgáskörzetére megfelelő rálátása van.

A vezérlő a távirányító által kibocsátott jel vétele vagy a távvezérlő egységen lévő nyomógomb megnyomása után kezdi a kapu zárását vagy nyitását.

A kapu nyitása a távirányító 1 sz. gombjának vagy a 2 sz. gomb megnyomásával történik.

A kapu mozgása közben a gomb újbóli megnyomására a kapu megáll ennek hiányában a kapu a beállított végállásig működik.

A kapu zárása a távirányító gombjának ismételt megnyomásával történik.

A kapu automatikája reteszelt állapotban a kapu manuális nyitását megakadályozza. Áramkimaradás esetén a motort a rajta található fogantyú, vagy a kapun kívülről kulcs segítségével ki lehet akasztani, így az a továbbiakban nem akadályozza a kapu kézi nyitását. A motor kiakasztását követően a kapu a következőképpen nyitható, zárható.

# Az ajtó reteszelése

A Komfort típusú garázsajtók standard kivitelben olyan zárral készülnek, amely, ha az ajtóműködtető berendezés nem működik, a zárban levő kulcs zárból való kivételével, vagy az ajtózár belső oldalán található blokádjának leengedésével az ajtózár önműködően zárt helyzetbe fordul.

# Az ajtó kireteszelése

A kireteszeléshez kulcsot, vagy a blokádrészt kell alkalmazni.

- Kívülről: a kulcsot az óramutató járásával megegyezően 135º-kal el kell fordítani (Figyelem, ebben a helyzetben a kulcsot nem lehet kivenni a zárból.)

- Belülről: a zárbetét mellett lévő blokádretesz felfelé való eltolásával és a kilincs egyidejű jobbra történő elfordításával lehetséges.

A Wisniowski cég által gyártott összes garázsajtó típus a vezérlőberendezés által működtetett automatikus reteszeléssel készül, ennek köszönhetően az ajtót a meghajtó-berendezés még egy ponton reteszeli. (Kivéve a Novum típusú kapukat!)

# 4. Hibaelhárítás

Ha az ajtószárny nehezen mozgatható, vagy egyéb hibák jelentkeznek, a megfelelő szerkezeti elemeket le kell ellenőrizni a 6. Pont „Konzerválás, szerviz” ismertetőjében foglaltak szerint. Bármilyen probléma esetén kérjük, forduljon a kaput beszerelő vagy azt forgalmazó szakemberhez.

# 5. Tisztítás, esztétika

Az ajtószárny külső felülete.

Tisztítása vízzel és szivaccsal, vagy a kereskedelemben kapható lakktisztítókkal történhet.

A tisztításhoz karcoló elemeket tartalmazó tisztítóanyagok, élés fémtárgyak, nitró bázisú hígítók nem használhatók. Az lemezfelületét maróhatású anyagoktól - lúgok, savak, só -    védeni kell.

6. Konzerválás, szerviz

A konzerválási és ellenőrzési műveleteket, az alábbi utasítások szerint, legalább 6 hónaponként el kell végezni.

Ellenkező esetben a kezelő személyek biztonsága veszélybe kerülhet, a szerkezeti elemek meghibásodhatnak!

Az összes szerkezeti és biztonsági elemet üzemeltetési és biztonsági szempontból át kell vizsgálni.

Rugóelemek

A rugók feszítőerejét a következő szerint kell ellenőrizni:

- Az ajtószárnyat félmagasságig felemeljük a szárny helyzetének szöge kb 45º

- Ebben a pozícióban az ajtószárnynak meg kell állnia.

Ha az ajtószárny ebből a pozícióból leesik a rugók feszítőerejét növelni kell!

Ha az ajtószárny a felső pozícióba emelkedik, a feszítő rugók erejét csökkenteni kell!

A fenti műveletek elmulasztása miatt, a garázsajtószárny hirtelen leesése esetén személyi sérülés történhet, illetve az esetlegesen ott elhelyezkedő tárgyakban kár keletkezhet.

A feszítőrugók borító-védőelemeit ellenőrizni kell, szükség esetén megfelelő kiigazításukat el kell végezni.

A szerkezeti elemek kötései

A mozgó szerkezeti elemek kötéseit meg kell vizsgálni, szükség esetén a hiányosságokat ki kell javítani.

Vezetőgörgők

Ellenőrizni kell, hogy a garázsajtószárny nyitásakor-zárásakor a görgők forognak-e.

Amennyiben a görgők nem vagy nehezen forognak, állapotukat meg kell vizsgálni, és különös tekintettel kell lenni a görgőket vezető sínek állapotára is.

# Zsírzás

A zsírzókkal ellátott mozgó berendezések szerkezeti elemeit T34 jelzésű zsírral kell megkenni.

Cilinderes zárbetét

Ne olajozzuk! Szükség esetén grafitos zsírral kell megkenni.